Dokumentácia k projektu internet vecí

ESP32 stopky

14.2.2023                                                                                                                                      Jakub Kluvánek

1. Komponenty...............................................................................

2. Zapojenie.....................................................................................

3. Kód...............................................................................................

4. Návod na obsluhu........................................................................

Komponenty :

Esp32

7 Segment display

Button

Rezistory

Led

Wires

Zapojenie :

A – GPIO 1

B – GPIO 2

C – GPIO 32

D – GPIO 4

E – GPIO 5

F – GPIO 22

G – GPIO 14

H – GPIO 26

D1 – GPIO 21

D2 – GPIO 17

D3 – GPIO 16

D4 – GPIO 18

BUTTON 1 – GPIO 27

BUTTON 2 – GPIO 19

LED – GPIO 25

KÓD :

int a=1;

int b=2;

int c=32;

int d=4;

int e=5;

int f=22;

int g=14;

int h=26;

int led=25;

int button=27;

int button2=19;

int button3=23;

int dig1=21;

int dig2=17;

int dig3=16;

int dig4=18;

void setup() {

pinMode(led,OUTPUT);

pinMode(button,INPUT);

pinMode(button2,INPUT);

pinMode(button3,INPUT);

pinMode(a,OUTPUT);

pinMode(a,OUTPUT);

pinMode(b,OUTPUT);

pinMode(c,OUTPUT);

pinMode(d,OUTPUT);

pinMode(e,OUTPUT);

pinMode(f,OUTPUT);

pinMode(g,OUTPUT);

pinMode(h,OUTPUT);

pinMode(dig1,OUTPUT);

pinMode(dig2,OUTPUT);

pinMode(dig3,OUTPUT);

pinMode(dig4,OUTPUT);

}

void loop() {

if (digitalRead(button)){

int n=0;

int x=0;

int y=0;

int z=0;

while(true){

for(int j=0;j<11;j++){

digitalWrite(led,HIGH);

digit1();

number(n);

delay(2);

digit2();

number(x);

delay(2);

digit3();

number(y);

delay(2);

digit4();

number(z);

delay(2);

}

n++;

if (n>9){

x++;

n=0;

}

if (x>9){

y++;

x=0;

}

if (y>5){

z++;

y=0;

}

if (z>9){n=0;x=0;y=0;z=0;}

if (digitalRead(button2)){

while(true){

digitalWrite(led,LOW);

digit1();

number(n);

delay(2);

digit2();

number(x);

delay(2);

digit3();

number(y);

delay(2);

digit4();

number(z);

delay(2);

if (digitalRead(button)){

n=0;

x=0;

y=0;

z=0;

break;}

}

}

}

}

}

void zero(){

digitalWrite(a, LOW);

digitalWrite(b, LOW);

digitalWrite(c, LOW);

digitalWrite(d, LOW);

digitalWrite(e, LOW);

digitalWrite(f, LOW);

digitalWrite(g, HIGH);

}

void one(){

digitalWrite(a, HIGH);

digitalWrite(b, LOW);

digitalWrite(c, LOW);

digitalWrite(d, HIGH);

digitalWrite(e, HIGH);

digitalWrite(f, HIGH);

digitalWrite(g, HIGH);

}

void two(){

digitalWrite(a, LOW);

digitalWrite(b, LOW);

digitalWrite(c, HIGH);

digitalWrite(d, LOW);

digitalWrite(e, LOW);

digitalWrite(f, HIGH);

digitalWrite(g, LOW);

}

void three(){

digitalWrite(a, LOW);

digitalWrite(b, LOW);

digitalWrite(c, LOW);

digitalWrite(d, LOW);

digitalWrite(e, HIGH);

digitalWrite(f, HIGH);

digitalWrite(g, LOW);

}

void four(){

digitalWrite(a, HIGH);

digitalWrite(b, LOW);

digitalWrite(c, LOW);

digitalWrite(d, HIGH);

digitalWrite(e, HIGH);

digitalWrite(f, LOW);

digitalWrite(g, LOW);

}

void five(){

digitalWrite(a, LOW);

digitalWrite(b, HIGH);

digitalWrite(c, LOW);

digitalWrite(d, LOW);

digitalWrite(e, HIGH);

digitalWrite(f, LOW);

digitalWrite(g, LOW);

}

void six(){

digitalWrite(a, LOW);

digitalWrite(b, HIGH);

digitalWrite(c, LOW);

digitalWrite(d, LOW);

digitalWrite(e, LOW);

digitalWrite(f, LOW);

digitalWrite(g, LOW);

}

void seven(){

digitalWrite(a, LOW);

digitalWrite(b, LOW);

digitalWrite(c, LOW);

digitalWrite(d, HIGH);

digitalWrite(e, HIGH);

digitalWrite(f, HIGH);

digitalWrite(g, HIGH);

}

void eight(){

digitalWrite(a, LOW);

digitalWrite(b, LOW);

digitalWrite(c, LOW);

digitalWrite(d, LOW);

digitalWrite(e, LOW);

digitalWrite(f, LOW);

digitalWrite(g, LOW);

}

void nine(){

digitalWrite(a, LOW);

digitalWrite(b, LOW);

digitalWrite(c, LOW);

digitalWrite(d, HIGH);

digitalWrite(e, HIGH);

digitalWrite(f, LOW);

digitalWrite(g, LOW);

}

void number(int n){

if (n==0)

zero();

if (n==1)

one();

if (n==2)

two();

if (n==3)

three();

if (n==4)

four();

if (n==5)

five();

if (n==6)

six();

if (n==7)

seven();

if (n==8)

eight();

if (n==9)

nine();

}

void digit1(){

digitalWrite(dig1, LOW);

digitalWrite(dig2, LOW);

digitalWrite(dig3, LOW);

digitalWrite(dig4, HIGH);

digitalWrite(h, HIGH);

}

void digit2(){

digitalWrite(dig1, LOW);

digitalWrite(dig2, LOW);

digitalWrite(dig3, HIGH);

digitalWrite(dig4, LOW);

digitalWrite(h, LOW);

}

void digit3(){

digitalWrite(dig1, LOW);

digitalWrite(dig2, HIGH);

digitalWrite(dig3, LOW);

digitalWrite(dig4, LOW);

digitalWrite(h, HIGH);

}

void digit4(){

digitalWrite(dig1, HIGH);

digitalWrite(dig2, LOW);

digitalWrite(dig3, LOW);

digitalWrite(dig4, LOW);

digitalWrite(h, LOW);

}

Návod na obsluhu :

1.Stopky pripojíme do elektrickej energie .

2.Stlačíme lavé tlačidlo na spustenie stopiek

3.Stlačíme pravé tlačidlo na zastavenie stopiek

4.Následné znovustlačenie lavého tlačidla stopky vyresetuje